- 科研生产外协项目技术、服务及其他商务要求

特别注意：采购文件标注“★”号或“实质性要求”的为重要条款（含重要的商务和技术条款），文件对这些重要条款的任何负偏离、不响应都将导致其响应文件作无效处理。

一、科研外协技术内容、技术要求与外协周期★

- 1.外协内容：

完成14支大灵敏面平响应XRD探测器考核测试（包含阴极有效直径测试、探测器外径测试、储能电容测试、线性电流测试、阻抗匹配测试、上限工作电压测试、真空漏率测试）及时间分辨测试，负责提供专业的测试技术人员，提供测试所需的激光打靶装置、皮秒级激光器系统、配套的测试仪器、测试工装及辅料，并提供测试报告。

（1）具体测试内容如下表所示：

| 序号 | 测试项目 | 测试用具 | 测试要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴极有效直径 | 高精度游标卡尺 | 量程0-200mm，精度0.02mm | 14 | 需包含测试工装。 |
| 2 | 探测器外径 | 高精度游标卡尺 | 量程0-200mm，精度0.02mm | 14 |  |
| 3 | 储能电容 | 数字电桥 | 电容测量范围0-20Pf，精度0.01nF | 14 |  |
| 4 | 线性电流 | 激光打靶装置、直流高压电源、微波电缆、高带宽示波器、标准探测器（含中性衰减片） | 完成XRD探测器在激光装置靶腔的X光辐射源测试（抽样测试） | 4 |  |
| 5 | 输出阻抗匹配 | 激光打靶装置、直流高压电源、微波电缆、高带宽示波器 | 完成XRD探测器在激光装置打靶时电信号测量（抽样测试） | 6 |  |
| 6 | 上限工作电压 | 皮秒级脉冲激光装置、直流高压电源、微波电缆、高带宽示波器 | 完成XRD探测器正常工作时的上限工作电压测试 | 14 |  |
| 7 | 探测器真空漏率 | 真空腔室、检漏仪 | 完成XRD探测器真空漏率筛选实验及指标测试 | 14-20 |  |
| 8 | 探测器时间分辨 | 皮秒级脉冲激光装置、直流高压电源、微波电缆、高带宽示波器 | 完成探测器在皮秒级脉冲激光照射下脉冲电信号测量 | 14 |  |
| 9 | 中性衰减滤片直径 | 高精度游标卡尺 | 量程0-200mm，精度0.02mm | 14 |  |

（2）测试设备要求：

a.高精度游标卡尺：量程0-200mm，精度0.02mm；

b.LCR手持数字电桥：电容测量范围0-20Pf，精度0.01nF；

c.直流高压电源：可产生3000V以上的直流高压；

d.皮秒级脉冲激光器及配套装置：可产生15ps的脉冲激光；

e.激光打靶装置：可产生高强度的X光辐射源，脉冲能量可达10000J，波长覆盖353nm，脉冲宽度可达1ns；

f.真空系统及检漏仪：真空度可达1×10-2Pa，可采用检漏仪进行真空检漏；

g.高带宽示波器及配套电缆：带宽可达8G，采样率可达40Gs/s。

2.交付内容及验收要求

| ## 序号 | ## 交付内容 | ## 验收要求 | ## 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 测试大纲 | ## 合同签订后10天内完成测试大纲评审会签，提供纸质版及电子版材料 | ## 评审验收 |
| ## 2 | ## 测试报告 | ## 提供纸质版及电子版材料 | ## 评审验收 |
| ## 3 | ## 详细测试记录 | ## 提供纸质版及电子版材料 | ## 评审验收 |

二、付款方式★

合同签订后10个工作日内支付合同金额的50%；验收完成后10个工作日内支付合同金额的50%；每次付款前，供应商需开具响应金额的增值税专用发票。

三、质保期限★

无。

四、交付★

交付地点：待定（合同签订时确认）。

交付周期：合同签订后30日内完成交付。

说明：1.本章科研生产外协项目技术、服务及其他商务要求中所有条款均为本次科研生产外协项目的实质性要求（另有说明条款除外），供应商应全部满足。

2.本章中如涉及“甲方、用户、需方、我所”均泛指采购人，“乙方、供方、承研方”均泛指供应商。

3.本科研生产外协文件如涉及到配置或材料的商标、品牌、生产厂家、产地等，仅起说明作用，其目的在于清楚明确地说明科研生产外协项目的技术标准和要求。供应商响应时可选择本章推荐的，也可选择相当于或优于推荐商标、品牌、生产厂家、产地、型号的配置或材料。

4.供应商请勿在其响应文件中提供涉密资料，由此带来的后果自负。